CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ Đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên: Công ty CP Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La Tên Hạt: 2.37 Lý trình quản lý: Km404+000 – Km435+000 Tên đường: Quốc lộ 37 Bắt đầu ngày: 01/01/2025 Hết quyển ngày: 31/12/2025 Sơn La, năm 2025

Phụ lục số 14

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định 44/2024/ND-CP ngày 24/4/2024 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên số: 01/2024/HĐ-DVSNC ngày 29/3/2024

I. MỤC ĐÍCH

- Quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, cập nhật, bổ sung vào hồ sơ trên tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ, đường tỉnh đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Hồ sơ quản lý đường bộ nhằm phục vụ công tác báo cáo kê khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để quản lý thông nhất.				 - Hồ sơ quản lý đường bộ đánh giá một phần chất lượng, phương thức quản lý của cán bộ Đơn vị bảo bảo dưỡng thường xuyên. Hồ sơ quản lý đường là tư liệu để giúp quá trình hoạch định kế hoạch khai thác để sử dụng đúng mục đích, cập nhật, bổ sung kết cấu hạ tầng giao thông.

II. YÊU CẦU

- Lập, quản lý, cập nhật hồ sơ lý lịch cầu, hầm, hồ sơ đăng ký đường bộ; cập nhật, bổ sung tình trạng thay đổi công trình cầu, hầm, đường bộ vào hồ sơ lý lịch cầu, hầm và hồ sơ đăng ký đường bộ.

- Lập bình đồ duỗi thẳng để theo dõi tình trạng đường bộ; thống kê các yếu tố hình học, cấp đường, các công trình đường bộ, các vị trí biển báo và các nội dung có thay đổi trong quá trình quản lý khai thác; lập hồ sơ quản lý vị trí đấu nối và các công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

- Lập và cập nhật cơ sở dữ liệu đường bộ, cơ sở dữ liệu cầu, lịch sử bảo trì (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, thay thế bộ phận, hạng mục, kết cấu, thiết bị và các hoạt động khác) vào hồ sơ quản lý công trình đường bộ

- Sổ được ghi cho từng năm, hết năm đơn vị đưa vào lưu trữ.

III. QUY CÁCH HỒ SƠ

1. Loại hồ sơ: Hồ sơ quản lý đường bộ được lập cho từng tuyến đường, quản lý theo năm, trên khổ giấy A3 ngang.

2. Bìa hồ sơ: Trên bìa hồ sơ ghi rõ tên đơn vị quản lý; đơn vị trúng thầu QL, BDTX; Lý trình quản lý; Tên đường; Thời gian bắt đầu ghi chép từ ngày…./…/…; đến ngày…./…/….; địa điểm..năm ..........

3. Hướng dẫn ghi số.

4. Nội dung: Gồm 17 cột ngang nội dung, cập nhật các nội dung từ (1) đến (17) thể hiện trong hồ sơ cho từng Km thể hiện đầy đủ: Mặt cắt ngang; vị trí đấu nối; bình đồ duỗi thẳng; kết cấu hạ tầng đường bộ; các dự án sửa chữa định kỳ; tình trạng mặt đường, hồ sơ có thể viết tay hoặc đánh máy theo quy định… (có mẫu hồ sơ quản lý đính kèm).

VI. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT VÀO HỒ SƠ QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

1. Mặt cắt ngang đại diện: Thể hiện bề rộng mặt đường, lề đường vị trí cắm mốc lộ giới.

2. Vị trí đấu nối: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải lý trình chi tiết tại vị trí đấu nối.

3. Bình đồ duỗi thẳng: Thể hiện từng Km (từ H1 đến H9) cập nhật đầy đủ các vị trí sửa chữa có vật liệu vào bình đồ duỗi thẳng.

4. Biển báo: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải loại biển báo, lý trình.

5. Phòng hộ: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải chiều dài, lý trình điểm đầu, điểm cuối.

6. Rãnh dọc: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải loại rãnh dọc (rãnh bê tông, rãnh đá xây….), chiều dài, lý trình.

7. Cột Km, cọc H, cọc tiêu: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải số lượng cọc tiêu …m/… cọc.

8. Mốc lộ giới (nếu có): Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải số lượng mốc lộ giới.

9. Tường chắn BT, đá xây, rọ thép: Thể hiện đầy đủ vị trí trái, phải chiều dài, lý trình điểm đầu, điểm cuối, loại tường chắn (bê tông, đá xây…).

10. Công trình ngầm (cầu, cống): Thể hiện đầy đủ lý trình, loại cầu, cống (D=0,75, 1,0,….), chiều dài cống….

11. Đường cong bằng: thể hiện đầy đủ số lượng đường cong trên Km.

12. Độ dốc dọc: Thể hiện đầy đủ độ dốc I…, chiều dài đoạn dốc.

13. Kết cấu mặt đường: Thể hiện rõ trên đoạn là loại mặt đường (BTN, láng nhựa, BTXM….).

14. Năm XD: Ghi rõ năm xây dựng.

15. Sửa chữa định kỳ: Cập nhật đầy đủ dự án SC định kỳ trên đoạn tuyến.

16. Tình trạng mặt đường: Ghi rõ trên đoạn tình trạng mặt đường (tốt, trung bình, xấu…).

17. Địa danh: Ghi rõ địa danh của đoạn tuyến (Bản, xã, tỉnh).