CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 10 tháng 01  năm 2026

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN QL, BDTX THEO TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Gói thầu: Gói số 03: Quản lý, BDTX đường và cầu trên các ĐT (ĐT.110, ĐT.112, ĐT.111 (Km0-Km47+200), ĐT.114, ĐT.118), thuộc Dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh năm 2026.

1. Đối tượng nghiệm thu: Công việc thực hiện Quản lý, BDTX đường và cầu trên ĐT.114

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1 Ban Quản lý bảo trì đường bộ

+ Ông: Nguyễn Khắc Cường 	Chức vụ: Giám sát hiện trường

2.2 Nhà thầu thực hiện QL, BDTX: Công ty CP QLSC và XDCT Giao thông II Sơn La

+ Ông: Nguyễn Xuân Biên 		Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu: Ngày 10/01/2026

4. Địa điểm nghiệm thu: Tại hiện trường tuyến đường ĐT.114.

5. Căn cứ nghiệm thu:

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ và được sửa đổi bổ sung tại thông tư số Thông tư 72/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng;

- TCVN 14182:2024 Tiêu chuẩn quốc gia bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

- Hợp đồng số HD2500223486_2512230933 ngày 26/12/2025 giữa Ban Quản lý bảo trì đường bộ với liên danh Công ty cổ phần QLSC & XDCT Giao thông II Sơn La và Công ty TNHH Ánh Trang Sơn La về việc thực hiện Gói số 03: Quản lý, BDTX đường và cầu trên các ĐT (ĐT.110, ĐT.112, ĐT.111 (Km0-Km47+200), ĐT.114, ĐT.118), thuộc Dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh năm 2026

- Hồ sơ quản lý, vận hành khai thác và bảo trì tuyến đường ĐT.114.

6. Về khối lượng, chất lượng thực hiện:

6.1. Công tác quản lý

| STT | Hạng mục | Nội dung kiểm tra nghiệm thu | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Lập, quản lý hồ sơ và cập nhật hồ sơ tài liệu | Việc cập nhật các nội dung phát sinh trong ngày vào hồ sơ quản lý | Cập nhật đầy đủ theo quy định các nội dung phát sinh trong ngày vào hồ sơ quản lý |
| - | Công tác ghi chép kết quả bảo dưỡng | Việc ghi chép kết quả thực hiện hoàn thành các công tác bảo dưỡng vào hồ sơ thực hiện BDTX | Hồ sơ thực hiện BDTX được ghi chép kết quả thực hiện theo quy định |
| - | Công tác Tuần đường | Việc thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, bảo vệ, xử lý hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ; công tác bảo đảm ATGT | Công tác Tuần đường đảm bảo theo quy định: Bố trí đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị và trang phục phục vụ nhiệm vụ tuần đường, xử lý kịp thời các kiến nghị trong quá trình tuần đường, cập nhật kết quả tổ chức khắc phục hư hỏng, xuống cấp của công trình, bộ phận, hạng mục công trình, tham gia xử lý tai nạn, khắc phục bão lũ, bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ, báo cáo theo quy định. Sổ nhật ký tuần đường thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động tuần đường, nhận xét, ý kiến xử lý của nhà thầu |
| - | Đếm xe (Nếu có) | Việc thực hiện công tác điều tra giao thông; cập nhật, lưu trữ số liệu trong hệ thống quản lý của đơn vị | Công tác đếm xe đảm bảo theo quy định: Phiếu đếm xe thể hiện đầy đủ, chính xác kết quả đếm xe được phân loại theo yêu cầu của hợp đồng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian đếm xe; tổng hợp, báo cáo, ghi chép đầy đủ vào sổ đếm xe đảm bảo theo quy định |
| - | Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (Nếu có) | Việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, công trình đường bộ và kết cấu hạ tầng đường bộ | Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ tại Km2+300 (ông Nguyễn Văn A đang đào móng nhà): đảm bảo theo quy định: Phát hiện, phối hợp xử lý theo quy định, ngăn chặn kịp thời các vi phạm hành lang và kết cấu hạ tầng đường bộ; cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ; tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm đầy đủ, đúng quy định |
| - | Công tác bảo đảm an toàn giao thông (Nếu có) | Việc theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý và báo cáo | Công tác bảo đảm an toàn giao thông tại Km1+200 đảm bảo theo quy định: Phát hiện, phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng xử lý ùn tắc giao thông, tham gia hướng dẫn giao thông (nếu cần), tham gia cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường lập biên bản xác nhận thiệt hại đối với các vụ tai nạn giao thông gây hư hỏng công trình đường bộ. Cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi tai nạn giao thông |
| - | Trực đảm bảo giao thông, xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa sạt lở (Nếu có) | Việc trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, tổ chức đảm bảo giao thông | Thực hiện trực đảm bảo giao thông đảm bảo theo quy định: Báo cáo, tham gia xử lý sự cố, ghi chép đầy đủ diễn biến thời tiết, các hư hỏng công trình vào sổ trực bão lũ, ĐBGT |

6.2. Công tác khác

| STT | Hạng mục | Lý trình nghiệm thu | Khối lượng nghiệm thu | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bão dưỡng mặt đường |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh mặt đường | Km30+200-Km30+300 | 200m2 | Mặt đường được vệ sinh sạch sẽ, không đọng đất, cát, rác, cành cây và các chướng ngại vật |
| II | Hệ thống an toàn giao thông |  |  |  |
| 1 | Thay thế cọc tiêu, MLG, H; cột thủy chí, Km | Km8+655 | 1 cọc (cột) | Đảm bảo chất lượng, dễ nhận biết, không siêu vẹo, đúng quy định |
| 2 | Nắn sửa cọc tiêu, MLG, H; cột thủy chí, Km | Km10+225 | 1 cọc (cột) | Đảm bảo yêu cầu, dễ nhận biết, không siêu vẹo, đúng quy định |
| 3 | Vệ sinh mặt biển | Km32+180 | 0,16m2 | Mặt biển báo rõ ràng, dễ nhận biết từ xa |
| 4 | Dán lại lớp phản quang mặt biển báo | Km1+350 | 0,16m2 | Mặt biển báo đảm bảo chất lượng, rõ ràng, dễ nhận biết từ xa |
| 5 | Thay thế, bổ sung cột, biển báo | Km6+666 | biển hoặc cột | Đảm bảo chất lượng, kích thước hình học, vị trí đặt cột (biển báo) đảm bảo yêu cầu theo QCVN41:2024/BGTVT |
| 6 | Sơn biển báo + cột biển báo | Km3+333 | 0,16m2 | Đảm bảo chất lượng, dễ nhận biết, đúng quy định |
| 7 | Sơn cọc tiêu, MLG | Km30+123 | 0,42m2 | Đảm bảo chất lượng, dễ nhận biết, đúng quy định |
| 8 | Sơn cọc H; cột thủy chí, Km | Km52+100 | 0,48m2 | Đảm bảo chất lượng, dễ nhận biết, dễ đọc, đúng quy định |
| 9 | Sơn tim đường | Km4+120-Km4+122 | 0,3m2 | Vạch sơn đảm bảo chất lượng, sáng rõ, dễ nhận biết |
| III | Nền đường, thoát nước |  |  |  |
| 1 | Đắp phụ nền, lề đường | Km6+300-Km6+400 | 6,5m3 | Lề đường được đắp bù phụ, lù lèn đảm bảo yêu cầu; bằng phẳng, ổn định và đảm bảo độ dốc ngang |
| 2 | Bạt lề đường | Km1+100-Km1+200 | 100m | Lề đường được bạt bằng phẳng, ổn định và đảm bảo độ dốc ngang |
| 3 | Hót sụt nhỏ | Km2+345 | 1,8m3 | Đảm bảo yêu cầu |
| 4 | Phát quang cây cỏ lề đường, mái ta luy | Km3+400-Km3+600 | 200m | Đảm bảo yêu cầu: - Không che khuất cọc tiêu, biển báo, cột Km và ảnh hưởng đến thoát nước; không ảnh hưởng tầm nhìn; - Cây cỏ không cao quá vai đường 0,2m và chờm ra mặt đường. - Đối với taluy dương trong phạm vi chiều cao ≤ 4,0m cây cỏ không cao quá 0,2m - Đối với taluy âm trong phạm vi 1,0m từ vai đường trở ra và trong bụng đường cong cây cỏ không cao quá vai đường 0,2m |
| 5 | Vệ sinh, khơi thông rãnh | Km50+100-Km50+200 | 100m | Rãnh được nạo vét, khơi thông đảm bảo thông thoáng, không đọng nước |
| 6 | Vệ sinh, khơi thông cống | Km9+230 | 7m | Cống được vệ sinh, khơi thông sạch rác và bùn đất, không có vật gây cản trở dòng chảy |
| 7 | Phát quang cống | Km10+150 | 30m2 | Cống được phát quang cây, cỏ ở hai bên dòng chảy, hai đầu cống đảm bảo thoát nước tốt |
| IV | Bão dưỡng thường xuyên cầu |  |  |  |
| 1 | Sơn lan can cầu | Km30+324 | 30m2 | Đảm bảo yêu cầu |
| 2 | Vệ sinh mặt cầu | Km20+456 | 30m2 | Mặt cầu được vệ sinh sạch sẽ |
| 3 | Vệ sinh khe co giãn cầu | Km20+300 | 5m | Khe co giãn cầu sạch đất cát và đảm bảo trong tình trạng tốt |
| 4 | Phát quang cây cỏ phần tường mố, trên 1/4 nón và thượng hạ lưu cầu | Cầu Km30+456 | 200m2 | Phát quang cây cỏ phần tường mố, trên 1/4 nón và 20m phần thượng hạ lưu cầu; trên mái ta luy đường đầu cầu, mỗi bên 10 tính từ đuôi mố cầu đảm bảo yêu cầu |
| 5 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu | Km13+230 | 1 cầu | Dòng chảy được thanh thải thông thoáng, không có vật cản trở dòng chảy |

7. Các ý kiến khác: Không

8. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu khối lượng thực hiện hoàn thành nêu trên.

| NHÀ THẦU QL, BDTX Nguyễn Xuân Biên | BAN QLBT ĐƯỜNG BỘ Nguyễn Khắc Cường |
| --- | --- |